# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类  公示本）

项 目 名 称 ：      浸渗生产线建设项目

建设单位（盖章）：   太重榆液长治液压有限公司

编 制 日 期 ：          2026年2月

中华人民共和国生态环境部

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 浸渗生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2512-140455-89-05-957810 |  |  |
| 建设单位联系人 | 冯忠明 | 联系方式 | 15003459923 |
| 建设地点 | 山西省长治市屯留区李高乡康庄村东北（康庄工业园区内） |  |  |
| 地理坐标 | （112度59分10.701秒，36度13分26.514秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3360金属表面处理及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 67 金属表面处理及热处理加工 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 屯留经济技术开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2512-140455-89-05-957810 |
| 总投资（万元） | 230 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 8.69 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0（不新增占地） |
| 专项评价设置情况 | / |  |  |
| 规划情况 | 《屯留县康庄工业园区总体规划（2016-2030）》于2016年11月由山西省城乡规划设计研究院编制完成，并上报长治市人民政府，但未批复。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《屯留县康庄高新工业园区总体规划环境影响报告书》 审查机关：山西省生态环境厅（原山西省环境保护厅） 审查文件名称及文号：《关于〈屯留康庄高新工业园区总体规划环境影响报告书〉的审查意见》（晋环函〔2011〕202号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、《屯留县康庄工业园区总体规划（2016-2030）》符合性分析 康庄工业园区位于屯留区东南部，长治市近郊，毗邻208国道，太长高速、城际快速路（迎宾路）贯穿园区，交通区位得天独厚。 园区始建于2001年初，建设范围为：东起208国道、屯留区界，北到常金村南边界、高头寺村北边界，西达二广高速、多晶硅厂区西界、驼坊村东。实际控制面积18.85平方公里，目前一期3.4平方公里已成型，二期5.6平方公里正在建设。 （1）园区定位 区域定位：山西省以医药、机械制造、新能源为主导的技术导向型工业区，上党城镇群中产业聚集基地和科技创新基地。 整体定位：山西省以医药、机械制造、新能源产业为主导，兼具物流业、科研孵化业、商贸服务业等现代服务业于一体的省级产业示范区。 产业定位：以医药业、机械制造业、新能源为主导，兼具发展现代物流业、商贸服务业、科研孵化等高端现代服务业。 （2）功能布局 规划布局结构： ①两轴：沿迎宾大道、清华路形成的横向发展轴和纵向发展轴。 ②一带：沿迎宾路布置科研商贸设施，形成康庄工业园区重要的生产设施服务带。 ③五区：综合生产片区；医药、生物技术生产片区；新能源、新材料生产片区；机械制造生产片区；居住生活服务区。 ④多点：在迎宾路及主要功能片区中形成的空间节点。 产业布局： 综合生产片区：片区内以医药、机械制造企业为主，规划近期对园区内全部企业进行保留，远期对与规划产业体系不符企业进行转型升级。同时，大力引入效益好、技术先进的车辆成套设备制造企业，完善产业链条，壮大产业规模。 新能源、新材料生产片区：片区以发展光伏发电装备制造、储能装备制造、新能源材料、先进复合材料产业为主。 医药、生物技术生产片区：片区内规划为医药中间体、原料药及化学药生产制造、生物制药、中成药、基因工程药物、基因工程疫苗生产企业。 机械制造生产片区：片内规划主要围绕太重液压为核心，发展机械制造产业。附加发展产业为：家庭保健器材制造、家庭医疗康复设备制造、家庭护理设备制造、医院常用医疗器械制造等产业。 （3）发展方向 发挥优势，构筑具有竞争力的特色产业集群；探索并形成以市场为纽带、企业为主体、项目为载体的互惠合作机制。 传统产业提升策略： 1）医药产业提升发展策略：加强产业协调；培育龙头企业；加大招商引资；提升创新能力；发展流通体系；加快人才培养。 2）机械制造产业提升发展策略：积极延伸产业链，提高产品附加值；推进技术改革、加快转型升级； 3）矿用机电设备制造产业提升发展策略：培育龙头骨干企业、促进产业集群；完善技术平台，提高产品质量；严格行业监管，提高产业标准。 4）食品加工业产业提升策略：优化产业链条，完善产业供需关系；加快企业品牌培育，增强产业发展后劲。 新兴产业发展策略 外引内培，促进总量扩大；促进集聚，形成产业集群；不断创新，提高产业质量。 符合性分析：本项目主要进行机油泵泵体的表面处理，使用浸渗液对机油泵泵体上存在的微孔进行固化密封，为机械制造过程中的一道工序。项目建设于太重榆液长治液压有限公司内，位于屯留区康庄工业园区内的机械制造生产片区，项目不新增占地，不违背《屯留县康庄工业园区总体规划（2016-2030）》的要求。 2、《屯留县康庄高新工业园区总体规划环境影响报告书》符合性分析 （1）规划环境影响报告书总结论 屯留康庄高新工业园区的规划与建设，立足于屯留区总体规划发展目标，适应全市经济发展的需要，它的建成对于提高人民生活水平，改善区域投资环境，促进区域经济的结构调整，吸引投资项目，都起到重大作用，其在经济、社会方面的效益非常显著。 根据对工业园区区域发展协调性、资源环境条件及与城市总体规划、各有关专项规划的相容性分析，从区域经济发展、保护环境角度，工业园区选址合理。 根据评价，工业园区规划布局基本合理，工业园区的发展规划不会影响区域环境，环境问题可以通过管理和治理措施加以控制。从环境保护角度分析，屯留康庄高新工业园区的建设是可行的。 （2）园区产业定位与优先发展行业 屯留康庄高新工业园区是以医药食品生产加工为主导产业，以医疗器械生产、机械精加工、综合加工、高科技为附属产业及仓储物流、科研教育、商务居住为一体的人性化、生态化的高新工业园区。 园区鼓励引进和优先发展的行业为：医疗器械生产、医药、食品行业；仓储物流产业；机械精加工；综合加工、高新技术产业；科研教育事业。 限制和禁止引进的项目和行业：不符合工业园区产业定位、污染排放较大的行业，如化工、钢铁等行业；高水耗、高物耗、高能耗的项目，如电解铝、冶炼、铸造等行业；废水含难降解有机污染物、“三致”污染物及盐分含量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目；工业废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目；采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关政策、达不到规模经济的项目。 符合性分析：本项目建设于太重榆液长治液压有限公司内，位于园区规划中以太重液压为核心的机械制造生产片区，项目主要对机油泵泵体进行浸渗处理，该过程属于机械制造的一个环节，符合园区产业定位。项目生产过程中废气产生量极少；废水中不含难降解的有机物，废水经污水处理设施处理后排入屯留县城区污水处理厂，本项目产生的废水经处理后可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准，满足污水处理厂接管标准；项目使用最新的浸渗设备，生产过程对水、电等的使用量较少，不属于园区限制和禁止引进的项目和行业，符合《屯留县康庄高新工业园区总体规划环境影响报告书》的结论。 3、与《屯留县康庄高新工业园区总体规划环境影响报告书》审查意见符合性分析 表1-1 本项目与《屯留县康庄高新工业园区总体规划环境影响报告书》审查意见相符性分析表 序号; 专家意见; 本项目情况; 符合性. 1; 园区应按照“环境优先、生态优先、节能减排、清洁生产”的原则发展和建设，以经济效益、环境效益和社会效益三者统一为出发点，从环境承载力、资源能源配置、集约利用土地、区域定位、循环经济和可持续发展等角度，优化产业布局，控制工业规模，完善环境基础设施; 本项目主要对机油泵进行浸渗操作，提高其产品质量；项目建于太重榆液长治液压有限公司内，不新增用地，项目所在区域属于康庄工业园区机械制造生产片区，符合康庄工业园区总体规划的要求; 符合. 2; 规划应进一步提高园区产业准入门槛，提升产业技术水平和清洁生产水平，促进园区产业和环境的协调发展。加快建设集中供热和供气工程，积极推进开发区的绿色创建活动，推行低碳技术和生活方式，提高能源利用效率和清洁能源利用水平; 项目建设于太重榆液长治液压有限公司内，供热利用现有供热设施，不新增锅炉等供热设备，项目使用的能源为电; 符合. 3; 按“雨污分流、清污分流”原则，规划建设园区排水系统。园区西区污水纳入屯留县污水处理厂处理，加快建设东区污水处理厂; 本项目排水依托现有排水设施，实现雨污分流; 符合. 4; 严格控制高耗水行业入区，提高工业企业水资源利用率，鼓励工业用水和生态用水使用城市中水。加快建设屯留新水厂，提高城市污水回用率和区域水资源可持续利用水平; 项目生产废水经浸渗设备废水处理系统处理后排入市政污水管网，后进入屯留县城区污水处理厂; 符合. 5; 要按照“减量化、资源化和无害化”的原则，统筹考虑园区工业固废的综合利用途径和方式，不断提高综合利用水平。危险废物要按照国家和省、市有关规定收集、暂存和处置；生活垃圾应分类统一收集后纳入屯留县生活垃圾处置系统；建筑施工垃圾由环卫部门统一清运处理，不得随意堆放和抛弃; 本项目严格按照相关要求，合理处置一般工业固废；生活垃圾集中收集交由环卫部门处置；危险废物暂存至公司现有危废贮存设施内，定期交由有资质单位处置，不违背园区总体规划要求; 符合. 6; 园区距离长治市湿地保护区1.2km，原则同意《规划》提出的将园区东北部部分工业用地调整为居住用地，保护长治市湿地公园。园区应以湿地生态系统、城市绿化系统为重点，加强园区的生物多样性和生态系统建设，强化湿地保护区的生态保护；园区内各功能区之间和主要交通干道两侧设置设置绿化防护带; 项目厂区距离长治国家城市湿地公园距离最近约为4.27km，距离漳泽水库的边界约为5.29km，不违背园区总体规划要求; 符合. 7; 结合屯留县噪声功能区划，明确园区声环境功能分区，并按照功能分区布局建设项目。重点关注城市交通对居民产生的噪声影响，完善高速公路两侧的绿化隔离带，优化园区内外物流线路，提高城市交通管理能力，提高城市声环境质量; 项目建于太重榆液长治液压有限公司现有厂房内，且生产设备均不属于高噪声设备，对区域声环境影响较小; 符合. |

| 其它符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目属于金属表面处理行业，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其划定的限制类和淘汰类项目。 屯留经济技术开发区管理委员会以2512-140455-89-05-957810对本项目进行了备案，备案文件见附件。 综上所述，本项目的建设符合国家及地方产业政策的要求。 2、与“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于长治市屯留区康庄工业园区内，行政区划属于屯留区李高乡，项目周边500m范围内无国家、省市重点保护文物、自然风景区等特殊环境敏感区；项目不在饮用水源保护区内；根据《长治市屯留区李高乡国土空间总体规划（2021-2035年）》，区域内生态保护红线为屯留区绛河省级湿地自然公园，项目区距离生态保护红线约5.53km，不在生态保护红线范围内，符合要求。 （2）环境质量底线 ①大气环境：本项目所在地位于长治市屯留区康庄工业园区内，2025年1-12月屯留区环境空气质量的监测因子PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO（24小时平均第95百分位数）均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；监测因子O3-8h百分位数（日最大8小时滑动平均值的第90百分位数）的监测值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。因此，项目所在地属于环境空气质量不达标区。 本项目大气污染物主要为挥发性有机物，根据厂家提供的原料检测报告，项目使用的浸渗液中挥发性有机物含量极低，检测结果为未检出，在严格落实原材料管控后，项目产生的大气污染物对区域大气环境影响较小，符合环境质量底线控制要求。 ②地表水环境： 本项目位于长治市屯留区康庄工业园区内，距本项目最近的地表水体为漳泽水库，距离本项目5.29km。根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目位于“漳泽水库入口-漳泽水库出口”段，水环境功能为“一般鱼类用水保护”，水质要求为Ⅲ类。距离本项目最近的监控断面为漳泽水库出口断面，根据长治市生态环境保护委员会办公室公布的2025年1-12月地表水断面水质状况表，漳泽水库出口断面2025年1-12月水质类别为Ⅱ类水，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值。本项目建成后，生产废水经浸渗设备废水处理系统处理后排入市政污水管网，后进入屯留县城区污水处理厂。因此，不会对周边地表水环境产生不利影响。 ③声环境： 本项目位于长治市屯留区康庄工业园区内，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，周边50m范围内不存在声环境敏感目标。 综上所述，本项目严格落实环评规定的各项环保措施，在加强环境管理的情况下，不会改变区域环境质量功能，不会导致区域环境质量降低，不违背环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 项目运营过程中消耗一定量的电能、水，该资源消耗相对区域资源利用总量较少，不会突破区域资源利用上线，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 项目建设不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中划定的限制类和鼓励类项目，不属于《山西省“两高”项目重点管理范围（2025年版）》中的高污染、高耗能行业，不列入环境准入负面清单所管理的行业范围，符合环境准入规定。 因此，本项目建设符合“三线一单”原则。 3、与《长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（长政发〔2021〕21号）的符合性 2021年6月30日，长治市人民政府印发了《长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，将长治市生态环境管控单元分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元： 优先保护单元：主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、泉域重点保护区，以及生态功能重要和生态环境敏感脆弱的区域等。 重点管控单元：主要包括城市建成区、开发区和工业园区、大气环境布局敏感区和弱扩散区，以及开发强度高、污染物排放量大、环境问题相对集中的区域等。 一般管控单元：指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 根据《长治市生态环境管控单元分布图》，本项目位于一般管控单元。一般管控单元的生态环境准入清单要求为：以生态环境保护与适度开发相结合为主，主要落实生态环境保护基本要求，执行国家、省、市相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。 表1-2 长治市生态环境准入总体要求 管控类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 2.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环环评〔2021〕45号）要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 3.新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。 4.对纳入生态保护红线的区域，原则上按照禁止开发区域进行管理，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 5.在禁养区内禁止新建规模化畜禽养殖项目。 6.严格控制新建、扩建钢铁、焦化、建材、化工、有色金属等高排放、高污染项目。在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当限期搬迁。 7.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院、幼儿园等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 8.禁止新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能；确有必要新建的，应当严格执行产能置换，符合区域、行业规划环评规定。; 1、本项目为金属表面处理项目，不属于高污染、高耗能行业； 2、本项目不在生态保护红线范围内； 3、项目周边不属于居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域； 4、本项目不属于禁止新增产能项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。 2.工业企业废水及生活污水（含浓盐水等清净下水）处理设施出水水质达到《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）要求，其它指标达到行业特别排放限值，将废污水排入城镇排水设施的所有工业、医疗机构执行排水许可证要求。 3.火电、炼钢行业执行超低排放标准。 4.焦化、水泥行业按要求完成超低排放改造，污染物排放执行超低排放标准。 5.加强建筑施工扬尘动态监管，严格落实“六个百分之百”防治措施。 6.贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭，并采取有效抑尘措施。 7.运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 8.从事有色金属矿采选、有色金属冶炼、铅蓄电池制造、皮革及其制品制造、化学原料以及化学制品制造、电镀等的单位，应当执行重金属污染物排放总量控制制度。; 本项目污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标；项目建成后，生产废水经浸渗设备废水处理系统处理后排入市政污水管网，后进入屯留县城区污水处理厂。; 符合. 环境风险防控; 1.企事业单位和其他生产经营者按照相关规定编制突发环境事件应急预案并向所在地县（区）生态环境部门报备。 2.煤矸石、粉煤灰、电石渣等，一般工业固体废物贮存、利用、处置要符合相关规范要求。 3.所有危险废物一律规范收集、贮存、转运、利用、处置。 4.严格控制农用地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。; 本项目危险废物收集后暂存于现有危废贮存设施，交由有资质单位处置。; 符合. 资 源 利 用 效 率; 水资源利用; 1.水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2.加快推进辛安泉饮用水水源地保护区和泉域重点保护区的保护和生态修复工作。 3.大力推进工业节水改造，鼓励支持企业开展节水技术改造和再生水回用。 4.严格实行水资源管理制度，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，提高水资源集约安全利用水平。 5.新建、改建、扩建项目涉及开发利用辛安泉域水资源的必须符合《山西省泉域水资源保护条例》相关规定。; 本项目水、能源资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标，不会突破区域的资源利用上线；项目不涉及开发利用辛安泉域水资源。; 符合. 能源利用; 1.能源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标以及碳达峰、碳中和相关要求。 2.以煤炭、火电、冶金、建材、化工、焦化等高碳排放行业为重点，推广应用先进工艺和低碳技术，提高能效，有效控制工业领域温室气体排放。; 符合. 表1-3 本项目与长治市浊漳河流域生态环境准入要求的符合性分析 管控类别; 管控要求; 符合性. 空间布局约束; 1.浊漳河干流及主要支流沿岸禁止新建焦化、化工、农药、有色冶炼、造纸、电镀等高风险项目和危险化学品仓储设施。 2.漳泽湖生态保护与修复区域，严禁新改扩建焦化、钢铁、化工、有色金属冶炼、水泥等污染较重项目，以及危险化学品贮存、处理处置等高风险项目。; 项目位于屯留区康庄工业园区内，属于金属表面处理项目，不在浊漳河干流及支流沿岸范围，不在漳泽湖生态保护与修复区域范围内，不涉及高污染、高风险项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。 2.浊漳河流域内所有县界城镇入河排污口水质应当达到地表水环境质量V类及以上标准。禁止在浊漳河源头区域内倾倒垃圾。 3.加强水功能区限制纳污红线管理，严格控制入河湖排污总量。; 本项目建成后，生产废水经浸渗设备废水处理系统处理后排入市政污水管网，后进入屯留县城区污水处理厂，不会对浊漳河流域水质造成影响。; 符合. 环境风险防控; 加强浊漳河流域水环境风险防控工作，确定重点水环境风险源清单，建立应急物资储备库及保障机制。. 资源利用效率; 1.水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2.实施农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损，推进海绵城市建设，加强中水资源利用。 3.加强用水效率控制红线管理，全面推进节水型社会建设，通过节水改造、价格调节等措施，促进城乡节约用水。. 表1-4 本项目与长治市辛安泉域生态环境准入要求的符合性分析 类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.泉域的重点保护区内禁止在泉水出露带进行采煤、开矿、开山采石和兴建地下工程，新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；重点保护区以外的泉域范围内严格控制兴建耗水量大或对水资源有污染的建设项目。 2.辛安泉饮用水水源地一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施、防洪设施和保护水源无关的建设项目。 3.辛安泉饮用水水源地二级保护区内禁止新建、改建、扩建炼焦、化工、炼油、冶炼、电镀、皮革、造纸、制浆、印刷、染料、放射性以及其他排放污染物的建设项目；禁止建设畜禽养殖场、养殖小区；禁止建设工业固体废物、粪便和易溶、有毒有害废弃物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场、转运站。 4.辛安泉饮用水水源地准保护区范围内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目; 本项目不在泉域重点保护区范围内，不在辛安泉饮用水水源地一级、二级保护区和准保护区范围内。; 符合. 污染物排放管控; 1.泉域的重点保护区内禁止将已污染含水层与未污染含水层的地下水混合开采，禁止倾倒、排放工业废渣和城市生活垃圾、污水及其他废弃物；重点保护区以外的泉域范围内不得利用渗坑、渗井、溶洞、废弃钻孔等排放工业废水、城市生活污水、倾倒污物、废渣和城市生活垃圾。 2.辛安泉饮用水水源地一级保护区内禁止倾倒、堆放工业废渣、废液、垃圾、粪便、油类和其他有害废弃物；禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓、水上训练或者其他可能污染饮用水水体的活动。 3.辛安泉饮用水水源地二级保护区内禁止使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；禁止利用未经净化的污水灌溉农田。 4.辛安泉饮用水水源地准保护区范围内禁止直接或者间接向水域排放不符合国家以及地方规定排放标准的废水；禁止使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水灌溉农田；禁止利用渗井、废弃矿井、废弃井孔等排放工业废水、生活污水和矿坑水。; 本项目不在泉域重点保护区范围内，不在辛安泉饮用水水源地一级、二级保护区和准保护区范围内。; 符合. 环境风险防控; 泉域范围内，石化生产、贮存、销售企业以及工业园区、矿山开采区、矿山渣场、垃圾填埋场以及危险废物堆放场等的运营、管理单位应当进行必要的防渗处理。报废矿井。钻井以及取水井应该实施封井回填。; 本项目危险废物利用现有危废贮存设施，已经过防渗处理，防渗性能满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，不会对地下水造成影响。; 符合. 资源利用效率; 1.泉域的重点保护区内禁止擅自打井、挖泉、截流、引水；重点保护区以外的泉域范围内应控制岩溶地下水开采，合理开发孔隙裂隙地下水。 2.泉域范围内，任何单位或者个人取用岩溶地下水，应当依法办理取水许可手续，严禁未经批准擅自取用辛安泉岩溶地下水的单位或者个人，应当依照取水许可规定的条件取水，不得超出核定的取水量，不得转供水。未经批准不得擅自改变取水用途，确需改变的，需经原批准机关审查同意；严格控制辛安泉岩溶地下水开采，实行区域限制许可制度，制定各县（区）岩溶水开采控制指标。对岩溶水取水量已达到或者超过控制指标的县（区），暂停新增岩溶水取水许可；对岩溶水取水量接近控制指标的县（区），限制新增岩溶水取水许可。; 本项目不在泉域重点保护区范围内，不在辛安泉饮用水水源地一级、二级保护区和准保护区范围内。本项目不涉及取用岩溶地下水。; 符合. 表1-5 本项目与长治市开发区（工业园区）生态环境准入要求的符合性分析 类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.根据开发区(工业园区)的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件，优化完善区域产业布局，合理规划布局工业项目 2.严格落实规划环评及其审查意见的要求。 3.钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、化工等重污染行业项目原则上布局在园区。 4.新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环境治理设施。; 1.本项目建设于太重榆液长治液压有限公司内，位于园区规划中以太重液压为核心的机械制造生产片区，项目主要对机油泵泵体进行浸渗处理，该过程属于机械制造的一个环节，符合园区产业定位。 2.经分析，项目建设符合园区规划环评及审查意见的要求。 3.本项目不属于钢铁等重污染行业。 4.本项目不新建工业炉窑。; 符合. 污染物排放管控; - 1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。 - 2.严格实施污染物总量控制制度。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目。加强土壤和地下水污染防治与修复。3.加强开发区(工业园区)能源替代利用与资源共享，积极推广集中供汽供热或建设清洁低碳能源中心等，替代工业炉窑燃料用煤；充分利用园区内工厂余热、焦炉煤气等清洁低碳能源，加强分质与梯级利用，提高能源利用效率，促进形成清洁低碳高效产业链。; 本项目生产过程中废气产生量极少，无组织排放；废水经处理后排入屯留县城区污水处理厂，依托该污水处理厂总量指标；项目建于太重榆液长治液压有限公司现有厂房内，生产不使用煤炭; 符合. 环境风险防控; 重点单位建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。; 本项目不涉及有毒有害物质的使用，污水处理设备采用地上式，地面已硬化和防渗处理; 符合. 资源利用效率; 推进节水型企业、节水型开发区(工业园区)建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。; 本项目生产对水的使用量较少，生产过程中不使用煤; 符合. 4、与《长治市2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》的符合性 根据《长治市2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》查询可知，本项目所在管控单元名称为长治市屯留区一般管控单元。 分区编码：ZH14040530001 空间布局约束：执行山西省、长治市空间布局准入的要求； 污染物排放管控：执行山西省、长治市污染物排放控制要求。 图1-1 项目生态分区管控图 表1-6 长治市生态环境管控要求 管控类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 执行山西省、长治市空间布局准入的要求; 项目建设于太重榆液长治液压有限公司内，位于屯留区康庄工业园区内的机械制造生产片区，项目不新增占地，符合康庄工业园区规划; 符合. 污染物排放管控; 执行山西省、长治市污染物排放控制要求; 项目运营期排放的大气污染物为挥发性有机物，经检验原料中挥发性有机物含量极低，可达标排放；生产废水经浸渗设备废水处理系统处理后排入市政污水管网，后进入屯留县城区污水处理厂; 符合. 综上，项目建设符合山西省、长治市生态环境分区管控的要求。因此，项目建设不违背长治市生态环境分区管控要求。 5、与《长治市屯留区李高乡国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析 （1）规划范围：李高乡行政辖区的全部国土空间，包括乡域和乡政府驻地两个层次。乡域规划范围为李高乡行政区域（含屯留经济技术开发区康庄工业园区），国土总面积85.12 平方千米；乡政府驻地为东李高村，规划范围66.2公顷。 （2）规划期限：规划期限为2021年到2035年。基期年为2020年，近期目标年为2025年，规划目标年为2035年，远景展望至2050年。 （3）总体格局构建 筑牢三条控制线： ①落实划定耕地和永久基本农田保护红线：将可以长期稳定利用耕地优先划入永久基本农田实行特殊保护。到 2035 年，落实《长治市屯留区国土空间总体规划（2021—2035 年）》下达的耕地和永久基本农田保护任务，李高乡划定不低于5738.02公顷的耕地和不低于4537.99公顷的永久基本农田。 ②落实生态保护红线：李高乡境内生态保护红线面积82.27公顷，分布在绛河湿地自然公园，全部为生态保护红线一般控制区。 ③落实城镇开发边界：李高乡城镇开发边界控制在441.23公顷以内，全部为集中建设区，主要分布在屯留经济技术开发区康庄工业园区。 构建国土空间总体格局： 落实屯留构建“一心两轴一廊两区”的全域国土空间保护开发总体格局，完善农田、河流、镇村交织融合的“两廊三区、一轴双心”的国土空间保护开发总体格局，促进形成集聚开发与分类保护的全域国土空间。 两廊：指绛河生态廊道、鸡鸣河生态廊道，落实洪涝风险安全控制线，落实河道蓝线控制，重点以小流域为单元，统筹山水林田湖草沙一体化保护修复，有序开展河道治理和两岸绿化景观提升改造，打造屯留区优美生态风景名片。 三区：现代农业生产片区、新型工业片区和滨湖西岸生态片区。全乡广域范围分布有农业生产片区，着重保障粮食安全，辅助发展现代设施农业；以康庄工业园区为主体发展新型工业片区，以高端装备制造、现代生物医药为主导产业， 成为全区经济增长的新引擎；在乡域东部依托漳泽水库形成以农田、林地、湿地等自然景观为主的滨湖西岸生态区。 一轴：强化以快速路麟泽大道为依托的城镇发展轴，加强与屯留城区、与潞州区的交通、产业功能联系，串联乡政府驻地与康庄工业园区两大发展核心。 双心：李高乡政府驻地和康庄工业园区，分别承担乡域综合服务中心和屯留区工业化的重要功能组团。 符合性分析：本项目建设于屯留区康庄工业园区内，项目所在地位于国土空间规划划定的城镇开发边界内，用地性质为工业用地，不涉及生态保护红线、耕地和永久基本农田保护红线。项目选址距离最近的生态保护红线（屯留区绛河省级湿地自然公园）约5.53km；距离最近的永久基本农田约1.33km，故项目建设符合《长治市屯留区李高乡国土空间总体规划（2021-2035年）》的要求。 6、《漳泽湖生态保护与修复规划》（2021-2035年）符合性分析 （1）规划范围 规划范围：漳泽湖生态保护与修复规划是系统性规划，需进行全流域统筹，确定规划范围为漳泽湖周边及上游流域，总面积 3233km²，其中漳泽湖流域面积3176km²，其余56km²为浊漳南源下游段（漳泽湖大坝—潞州区边界）汇水面积。 重点规划范围：规划确定将漳泽湖周边面积126.1km²作为重点规划范围，即长治市三大组团之一的滨湖区组团范围，具体为漳泽湖南侧与西侧整体根据漳泽湖国家城市湿地公园范围外扩1—2km确定，北侧以青兰高速为界，东侧基本以长北干线为界。 （2）总体规划目标 基于漳泽湖现状情况，结合上位及相关规划要求，综合考虑未来需求，确定本规划的总体目标为：至2035年，实现漳泽湖水质优于Ⅲ类、水量持续恢复、防洪安全可靠、生物多样性丰富、景观舒适宜人，建成河湖健康、水城共融的生态共享空间，创建山水林田湖草生态系统国家示范区。 （3）规划总体布局 通过综合性、系统性、针对性的治理措施，坚持生态优先、保护优先的理念，采取以自然修复为主，工程措施为辅的策略，实现漳泽湖生态环境得到根本性好转。规划漳泽湖生态保护与修复总体布局为：通过制定生态空间管控措施，科学划定保护范围，合理进行生态保护。通过水资源优化配置，实施节水措施，提高供水能力和用水效率，促进水资源的合理可持续利用，建设跨流域调水工程，保障漳泽湖水量水位。通过入湖污染物总量控制，实施外源污染与内源污染整治工程，结合生态修复建设提升湖泊水质。通过漳泽湖周边及上游河道生态修复，优化生境，促进生物多样性，打造“蓝绿交织，绿满漳泽”景象。在生态修复基础上，结合区域特点，进行景观建设，打造“水梦漳泽、诗画江南”的壮美景观。 符合性分析：本项目位于屯留区康庄工业园区内，不在漳泽湖生态保护与修复重点规划范围内，距离重点规划区约2.68km。本项目建成后废水产生量较少，经污水处理设施处理后经园区污水管网排入屯留县城区污水处理厂，对区域水环境影响较小。因此，不违背漳泽湖生态保护与修复规划相关要求。 7、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 表1-7 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 相关要求; 本项目采取措施; 符合性. VOCs物料储存; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目使用浸渗固化液的VOCs含量检测结果为未检出，原料使用密封包装存放于厂房原料库内; 符合. VOCs物料转移和输送; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目浸渗固化液采用密封容器转移、输送; 符合. 含VOCs产品的使用过程; 调配、涂装等使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目使用浸渗固化液的VOCs含量检测结果为未检出，根据生态环境部关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知，文件指出“大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代，使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施”，故对本项目生产过程中可能产生的少量挥发性有机物废气采取无组织排放方式; 符合. 8、选址符合性分析 （1）占地类型：本项目建设于太重榆液长治液压有限公司内，根据《屯留县康庄工业园区总体规划（2016-2030）》土地利用现状图可知，本项目用地为工业用地，符合土地利用规划。 （2）根据《长治市屯留区李高乡国土空间总体规划（2021-2035年）》，项目建设于屯留区康庄工业园区内，项目所在地位于国土空间规划划定的城镇开发边界内，用地性质为工业用地，不涉及生态保护红线、耕地和永久基本农田保护红线，项目建设不违背《屯留区国土空间总体规划（2021-2035年）》；根据《屯留县康庄工业园区总体规划（2016-2030）》，项目建设不违背开发区总体布局和用地布局要求，用地性质符合开发区用地管理要求，项目建设不违背园区总体规划要求。 （3）本项目周边500m范围内无国家、省市重点保护文物、自然风景区等特殊环境敏感区；经调查，项目所在屯留区共有8处集中供水水源地，距离项目最近的水源地为李高乡集中供水水源地，该水源地仅划定一级保护区，保护半径81m，保护范围0.0206km2，本项目选址距离李高乡集中供水水源地约5.3km，不在饮用水水源地保护区范围内。 （4）本项目大气污染物主要为挥发性有机物，经检验原料中挥发性有机物含量极低，检测结果为未检出，对区域大气环境影响很小，符合环境质量底线控制要求；项目生产废水经浸渗设备废水处理系统处理后排入市政污水管网，后进入屯留县城区污水处理厂。因此，不会对周边地表水环境产生不利影响；项目产生的各类固废均能做到合理处置。 综上，项目严格落实环评规定的各项环保措施，在加强环境管理的情况下，对周边环境的影响较小，从环境保护角度分析，本项目选址是可行的。 |
| --- | --- |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、工程组成 1、建设项目基本情况 本项目位于山西省长治市屯留区李高乡康庄村东北（康庄工业园区内），在太重榆液长治液压有限公司叶片泵厂房内西北处闲置区域新建浸渗生产线对机油泵泵体进行处理，通过真空、加压方式将浸渗液渗入机油泵泵体微孔中形成固化密封层，以提升机油泵泵体质量。 项目设计规模为年浸渗机油泵10万件，浸渗部件为机油泵泵体，已属于机油泵不可拆解的零部件，进场后无需拆解。项目所处理的浸渗部件全部为外协件，生产制度同太重榆液长治液压有限公司现有工作制度一致。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目浸渗生产线属于“三十、金属制品业67 金属表面处理及热处理加工-其他”，应编制环境影响报告表。 2、主要工程内容及平面布置 表2-1 项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容. 主体工程; 浸渗工作区; 在现有叶片泵厂房内西北侧空闲区域新建浸渗工作区，占地面积230m2，其中包含浸渗生产区（95.2m2）、纯水制备区（20m2）和污水处理区（60m2）。 浸渗生产区设1套YL-1000全自动有机浸渗设备用于外协机油泵泵体产品浸渗. 原料储存区; 未处理的外协浸渗工件存放于浸渗工作区南侧，占地150m2；浸渗固化液、脱脂液、缓蚀液等桶装原料存放于现有原料库房内. 产品储存区; 项目产品存放于浸渗工作区北侧，占地200m2. 辅助工程; 办公楼; 依托太重榆液长治液压有限公司现有办公楼. 宿舍楼（食堂）; 依托太重榆液长治液压有限公司现有食堂、住宿设施. 公用工程; 供水; 由园区供水管网提供，接公司现有自来水。浸渗生产线配置1套纯水制备系统用于生产纯水. 排水; 本项目新建废水排放管道，生产废水经浸渗设备废水处理系统处理后经独立管道排入市政污水管网，最终排入屯留县城区污水处理厂； 本项目不新增劳动定员，生活污水排放量不变，生活污水利用公司现有污水管网收集排至现有污水处理站内，处理后排入市政污水管网，后进入屯留县城区污水处理厂。本项目生产废水与生活污水分别收集，经各自排放口排入市政污水管网。. 供电; 依托现有供电系统，由园区10kV变电站接入. 供热; 依托太重榆液长治液压有限公司现有厂房内的天然气热辐射型供暖设施. 环保工程; 废气治理; 浸渗废气; 本项目浸渗工序的废气排放环节为真空浸渗罐的抽真空排气环节，过程中产生极少量的挥发性有机物无组织排放. 废水治理; 生活污水; 本项目职工为厂内原有职工，不新增劳动定员，不新增生活污水排放量. 生产废水; 本项目产生的纯水制备废水、脱脂废水、清洗废水和固化废水等生产废水经浸渗设备废水处理系统处理后排入市政污水管网，后进入屯留县城区污水处理厂. 噪声治理; 生产设备设置于厂房内，选用低噪声设备，采用基础减振等降噪措施，定期检查维护. 固体废物处置; 废弃包装桶; 项目产生的脱脂液、浸渗固化液、缓蚀液的废弃包装桶集中收集，交由厂家回收. 废机油、废油桶; 废机油、废油桶等危险废物集中收集，暂存至现有危废贮存设施内，交由有资质单位定期处置. |
| --- | --- |

|  | 3、本项目与现有工程的衔接关系 本项目在叶片泵厂房内西北侧闲置区域进行建设，不改变现有厂房其他区域的布局和使用功能。现有工程产品类型有叶片泵、真空泵、工程机械齿轮泵、农机齿轮泵、变速内啮合齿轮泵，生产规模为150万件/年，不涉及机油泵的生产制造，生产工艺不涉及浸渗。本项目主要是对机油泵泵体进行浸渗处理，处理规模为10万件/年，本项目从产品、规模、工艺等方面与现有工程无衔接关系。 表2-2 本项目与现有工程衔接情况一览表 项目; 工程名称; 现有工程建设内容; 本工程建设内容; 本工程与现有工程的衔接关系. 主体 工程; 叶片泵厂房; 总建筑面积15040m2，分为加工区（含泵体、配油盘、泵轴、定子、叶片、转子等6个加工区），半成品、成品库，装配区，包装区，新产品试制，检验区，空调机房，乳化液配制间，设备维修间，返修区，空压机房。; 浸渗工作区：在现有叶片泵厂房内西北侧空闲区域新建浸渗工作区，占地面积230m2，其中包含浸渗生产区（95.2m2）、纯水制备区（20m2）和污水处理区（60m2）。 原料储存区：未处理的外协浸渗工件存放于浸渗工作区南侧，占地150m2；浸渗固化液、脱脂液、缓蚀液等桶装原料存放于现有原料库房内。 产品储存区：项目产品存放于浸渗工作区北侧，占地200m2。; 依托现有叶片泵厂房建设. 齿轮泵厂房; 总建筑面积19740m2，分为加工区（含农机泵、工程泵、内啮合泵加工区），半成品、外购件、标准件库，装配区，试验区，包装区，热处理加工区，回火间，气体间，空调机房，自动喷涂线，乳化液配制间，设备维修间，返修区，空压机房; /; 不变. 辅助 工程; 餐厅、宿舍; 建筑面积1934m2; /; 不变. 综合办公楼; 建筑面积4008m2; /; 不变. 传达室一; 建筑面积21.6m2; /; 不变. 传达室二; 建筑面积21.6m2; /; 不变. 传达室三; 建筑面积21.6m2; /; 不变. 公用 工程; 给水工程; 接园区自来水; 由园区供水管网提供，接公司现有自来水。浸渗生产线配置1套纯水制备系统用于生产纯水; 依托. 排水工程; 建设1座地埋式污水处理站，处理规模200m3/d; 本项目新建废水排放管道，浸渗生产废水处理后经独立管道排入市政污水管网; 新建. 供热工程; 采用天然气热辐射型供暖; /; 依托. 供气工程; 接园区供气管网; /; 不变. 供电工程; 接园区10KV变电站; /; 依托. 环保工程; 废气; 热处理; 密闭式油槽、渗碳; 设置1套静电油雾处理装置，处理后通过1根20m高排气筒排放; /; 不变. 喷漆; 设置1套“干式过滤+活性炭吸附脱附催化燃烧”设施，处理后通过1根15m高排气筒排放; /; 不变. 浸渗废气; /; 本项目浸渗工序的废气排放环节为真空浸渗罐的抽真空排气环节，过程中产生极少量的挥发性有机物无组织排放; 新增. 废水; 生产废水; 设置1套地埋式污水处理设施，生产废水和生活污水经污水处理站处理后经市政污水管网排入园区污水提升站，后排入屯留县城区污水处理厂; 本项目产生的纯水制备废水、脱脂废水、清洗废水和固化废水等生产废水经浸渗设备废水处理系统处理后排入市政污水管网，后进入屯留县城区污水处理厂; 新增. 生活污水; 本项目职工为厂内原有职工，不新增劳动定员，不新增生活污水排放量; 不变. 事故废水; 建设1座280m3事故水池; /; 不变. 噪声; 合理调整设备布置，主要生产设备安装隔震垫，采用隔声、距离衰减等治理措施。; 合理调整设备布置，主要生产设备安装隔震垫，采用隔声、距离衰减等治理措施。; 新增. 固废; 生活垃圾; 集中收集后交由环卫部门统一处理。; /; 依托. 一般固废; 废金属屑; 集中收集外售废品回收站; /; 不变. 废弃包装桶; /; 项目产生的脱脂液、浸渗固化液、缓蚀液的废弃包装桶集中收集，交由厂家回收; 新增. 危险废物; 建设1座60m2危废贮存设施，危险废物暂存至危废贮存设施内，后交由有资质单位处置; 废机油、废油桶等危险废物集中收集，暂存至现有危废贮存设施内，交由有资质单位定期处置; 依托. |
| --- | --- |

|  | 二、主要产品方案 本项目主要对外来机油泵泵体进行浸渗处理，产品方案如下。 表2-3 产品方案一览表 序号; 产品名称; 型号; 规格; 工作制度; 生产能力; 最终去向. 1; 机油泵 泵体; BBJ-A25; 203.9 mm×108.5mm×154.8 mm; 231d/a，8h/d; 6万件/年; 用于制作法士特系列机油泵. BBJ-A12C; 357.8 mm×250.5mm×97.5mm; 231d/a，4h/d; 2万件/年. BBJ-A0.8B; 183 mm×181 mm ×124 mm; 231d/a，4h/d; 2万件/年; 用于制作重汽系列机油泵. 三、主要生产设备及工艺技术参数 #### 本项目建成后全厂主要设备情况见表2-4。 表2-4 本项目主要设备一览表 序号; 名称; 主要参数; 数量; 工艺控制参数; 备注. 1; 超声波脱脂罐; 温度：50℃; 1; 超声频率 40kHz，温度控制50±2℃， 脱脂时间15min /批; 电加热. 2; 1#热水翻转漂洗/沥干罐; 温度：50℃ 转速： 3-7r/min; 1; 温度控制50±2℃，清洗时间5min / 批; 电加热. 3; 2#热水翻转漂洗/沥干罐; 温度：75℃ 转速： 3-7r/min; 1; 温度控制75±2℃，清洗时间5min / 批; 电加热. 4; 1#真空干燥罐; 压力：-0.098 MPa; 1; 干燥时间10min / 批，常温作业. 5; 翻转冷却罐; 转速：3-7r/min; 1; /. 6; 真空浸渗罐; 压力：-0.098 MPa; 1; 浸渗时间20min / 批，无加热，常温作业. 7; 六向离心甩胶罐; 转速：20-70r/min; 1; 甩胶时间5min / 批，浸渗液回收率≥95%. 8; 翻转喷淋清洗/沥干罐; 转速：3-7r/min; 1; /. 9; 翻转喷淋漂洗/沥干罐; 转速：3-7r/min; 1; /. 10; 翻转喷淋固化/沥干罐; 温度：90-92℃ 转速： 3-7r/min; 1; 温度控制 90-92℃，固化时间20min / 批; 电加热. 11; 2#真空干燥罐; 压力：-0.098 MPa; 1; 干燥时间10min / 批，常温作业. 12; 纯水制备机; 产水量 0.5m³/h 制备率：70%; 1; /; 采用RO反渗透制备工艺. 13; 污水处理设备; 处理规模10m3/d; 1; /. 四、原辅材料 （1）原辅材料消耗 表2-5 原辅材料消耗一览表 序号; 使用环节; 原辅料名称; 作用; 年用量（t/a）; 储存形式、规格; 最大储存量; 储存位置. 1; 超声波脱脂; 脱脂液; 去除工件上的油污; 1.2t/a; 桶装，25kg/桶; 0.2t; 叶片泵厂房库房. 2; 浸渗; 浸渗固化液 （水溶性）; 通过渗透至工件缺陷处，固化后达到密封缝隙的作用; 8t/a; 桶装，200kg/桶; 2t. 3; 固化; 缓蚀液; 防止工件氧化生锈; 3t/a; 桶装，25kg/桶; 0.5t. （2）原辅料理化性质 主要原辅材料理化性质见表2-6。 表2-6 主要原辅材料理化性质一览表 名称; 主要成分; 理化性质. 脱脂液; 五水偏硅酸钠、碳酸钠、 表面活性剂; 五水偏硅酸钠：是一种无毒、无味、无公害的白色粉末或结晶颗粒，易溶于水，不溶于醇和酸，水溶液呈碱性，具有去垢、乳化、分散、湿润、渗透性及对pH值有缓冲能力。属于无机盐产品，置于空气中易吸湿潮解。 碳酸钠：纯碱、苏打、碱灰、洗涤碱，常温下为白色粉末或颗粒，为强电解质。密度为2.532g/cm3，熔点为851℃，易溶于水，具有盐的通性，是一种弱酸盐，微溶于无水乙醇，不溶于丙醇，溶于水后发生水解反应，使溶液显碱性，有一定的腐蚀性，能与酸进行中和反应，生成相应的盐并放出二氧化碳。高温下可分解，生成氧化钠和二氧化碳。长期暴露在空气中能吸收空气中的水分及二氧化碳，生成碳酸氢钠，并结成硬块。吸湿性很强，很容易结成硬块，在高温下也不分解。. 浸渗固化液 （水溶性）; 单（甲）基丙烯酸酯 30%～44%、多（甲）基丙烯酸酯 60%～76%、表面活性剂 1%～6%、其他助剂 0.2%～0.6%; 闪点 111℃，沸点218℃，饱和蒸汽压11Pa。 单（甲）基丙烯酸酯：分子量较低，多为可流动的透明液体，有一定挥发性，可溶于常见有机溶剂（醇、酯、酮、芳烃等），不溶于水（少数如HEMA亲水）。 多（甲）基丙烯酸酯：分子量相对较高，多为黏稠液体，挥发性很低，可溶于常见有机溶剂（醇、酯、酮、芳烃等），不溶于水（少数如HEMA亲水）。. 缓蚀液; 五水偏硅酸钠、EDTA四钠、表面活性剂; EDTA四钠：白色粉末，易溶于水，微溶于醇，熔点248℃，引燃温度450℃. #### 五、劳动定员及工作制度 本项目年工作231天，实行每天2班，8小时/班工作制。劳动定员为3人，均为太重榆液长治液压有限公司现有职工，不新增劳动定员。 #### 六、平面布置 本项目建设于太重榆液长治液压有限公司现有叶片泵厂房内西北侧位置，项目占地面积580m2，主要分为浸渗工作区、原料储存区和产品储存区。其中浸渗工作区占地面积230m2，包括浸渗生产区、污水处理区和纯水制备区，其中浸渗生产线位于工作区东侧，工作区西侧由北向南依次为纯水制备装置和污水处理装置；浸渗工作区南侧为原料储存区，占地面积150m2；浸渗工作区北侧为产品储存区，占地面积200m2。 七、平衡分析 1、给水 本项目用水主要为生活用水和生产用水，供水来源为园区给水管网供给，可满足日常生活生产需要。 （1）生活用水： 本项目劳动定员为3人，均为太重榆液长治液压有限公司现有职工，不新增劳动定员，故项目建设后全厂生活用水量不变。 （2）生产用水 本项目生产用水主要为脱脂用水、清洗用水、固化用水。其中脱脂、清洗（除最后一道清洗外）和固化用水使用纯水，项目纯水由纯水机制备而成，制备工艺为反渗透法，制备率为70%。设备中包括多介质过滤器、活性炭吸附过滤器、RO反渗透膜、超纯化柱、电控等技术，RO反渗透膜可执行离子排除，使得只有水可通过RO膜，其余所有的离子及溶解的分子都被截留，并加以排除。 1）脱脂用水 项目超声波脱脂罐需使用纯水，单次用水量为0.97m3，该工序换水周期为4次/月，全年更换48次，则用水量为46.56m3/a。工件脱脂完成后会携带少量的水离开，该部分水每天的损耗量按罐内充装水量的2%计算，需定期补水，本项目年运行231天，则脱脂罐补水量为231×0.97×2%=4.48m3/a。综合计算本项目脱脂用水需用纯水量为51.04m3/a，项目所用纯水机纯水制备率为70%，则脱脂年用新水量为72.91m3/a。 2）清洗用水 根据本项目工艺可知，脱脂及浸渗后均需经过两道清洗（共四次清洗），每道清洗罐中单次充填水量均为1.27m3，清洗时循环泵将清洗罐底部水箱中的水提升用于清洗，清洗水的更换周期为4次/月，清洗时脱脂后两道清洗使用纯水、浸渗后两道清洗使用常规自来水。本项目每道清洗和沥干在同一罐中完成，工件清洗完成后会悬空在罐体中反复翻转沥干表面大部分水，沥水回流至罐底部水箱作为清洗水使用，经沥干后工件携带少量的水离开，该部分水每天的损耗量按罐内充装水量的2%计算，需定期补水，本项目年运行231天，则单个清洗罐补水量为231×1.27×2%=5.87m3/a。 ①脱脂清洗 项目脱脂清洗罐中清洗水全年共计更换48次，两个清洗罐全年用水量为121.92m3/a，补充水量为231×1.27×2%×2=11.73m3/a，均为纯水，则脱脂清洗年用纯水量为133.65m3/a。项目所用纯水机纯水制备率为70%，则脱脂清洗年用新水量为190.93m3/a。 ②浸渗清洗 项目浸渗清洗罐中清洗水全年共计更换48次，两个清洗罐全年用水量为121.92m3/a，补充水量为231×1.27×2%×2=11.73m3/a，均为常规自来水，则浸渗清洗年用新水量为133.65m3/a。 3）固化用水 项目热水固化罐需使用纯水，单次用水量为1.27m3，该工序换水周期为4次/月，全年更换48次，则用水量为60.96m3/a。工件固化完成后会携带少量的水离开，该部分水每天的损耗量按罐内充装水量的2%计算，需定期补水，本项目年运行231天，则脱脂罐补水量为231×1.27×2%=5.87m3/a。综合计算本项目固化用水需用纯水量为66.83m3/a，项目所用纯水机纯水制备率为70%，则固化脂年用新水量为95.47m3/a。 #### 2、排水 本项目排水主要有生活污水和生产废水，生产废水包括纯水制备废水、脱脂废水、清洗废水、固化废水。 1）生活污水 本项目不新增劳动定员，生活污水排放量与项目建设前保持一致。生活污水排入公司现有污水处理站内处理后排入市政污水管网，最终排入屯留县城区污水处理厂。 2）生产废水 ①纯水制备废水 本项目使用纯水的工序为脱脂、脱脂清洗、固化，经计算该工序年用新水量为72.91+190.93+95.47=359.31m3/a，纯水制备率为70%，则项目纯水制备废水产生量为107.79m3/a。 ②脱脂废水 本项目脱脂单次用水量为0.97m3，年总计更换48次，则脱脂废水产生量为46.56m3/a。 ③清洗废水 本项目共设置四个清洗罐，单次单罐充填水量为1.27m3，年总计更换48次，则清洗废水产生量为243.84m3/a。 ④固化废水 本项目脱脂单次用水量为1.27m3，年总计更换48次，则脱脂废水产生量为60.96m3/a。 本项目建设一套污水处理系统，对项目纯水制备、脱脂、清洗和固化阶段产生的生产废水进行处理。该污水处理系统采用“调节+絮凝池+气浮+多级水解酸化+生物接触氧化池+二沉池”的污水处理工艺，设计处理规模10m3/d，项目生产废水经污水处理系统处理后排入市政污水管网最终进入屯留县城区污水处理厂。 3、水平衡分析 本项目废水排放为间歇性排放，经计算项目年废水排放量为459.15m3/a，设备每运行5天后将所有水箱中的水排干，排入污水处理设施中处理1次，单次污水排放量为9.94m3，项目设计污水处理设施处理规模为10m3/d，污水处理调节池有效容积为10m3，可满足项目废水处理要求。 项目给排水情况见表2-7。 表2-7 项目给排水情况一览表 （单位：m3/a） 序号; 项目; 纯水用量; 新水用量; 损耗量; 排水量. 1; 脱脂用水; 51.04; 72.91; 4.48; 68.43. 2; 清洗用水; 脱脂清洗; 133.65; 190.93; 11.73; 179.2. 浸渗清洗; 0; 133.65; 11.73; 121.92. 3; 固化用水; 66.83; 95.47; 5.87; 89.6. 合计; 251.52; 492.96; 33.81; 459.15. 图2-1 本项目水平衡图（单位m3/a） 图2-2 项目建成后全厂水平衡图（单位m3/a） #### 八、主要技术经济指标 #### 本项目主要技术经济指标见表2-8。 表2-8 本项目主要技术经济指标 序号; 名称; 单位; 指标. 1; 占地面积; m2; 580. 2; 建设规模; 浸渗机油泵泵体; 万件; 10. 3; 工作制度; 工作天数; 天/a; 231. 4; 工作班数; 班/天; 2. 5; 每班时间; h/班; 8. 6; 劳动定员; 人; 3（均为原厂职工）. 7; 工程总投资; 万元; 230. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 浸渗是一种微孔（细缝）渗透密封工艺。将密封介质（浸渗液）通过抽真空等方式渗入微孔（细缝）中，将缝隙填充满，然后通过热水将缝隙里的密封介质（浸渗液）固化，达到密封缝隙的作用 浸渗生产工艺流程简述： 1、产品装框 将需要浸渗的产品装入料框内。 2、超声波脱脂 通过小车将料框送入上料工位，机械手将工件框送入超声波脱脂罐进行脱脂处理，去除机加工工件上残留的油污。过程中使用纯水并加入脱脂液，脱脂过程使用电加热使罐内温度维持在50℃。 3、1#热水翻转漂洗/沥干、2#热水翻转漂洗/沥干 脱脂完成后的工件通过机械手依次送入两道热水漂洗/沥干工位进行处理，对工件上残留的脱脂剂进行漂洗。过程中清洗水使用纯水，并使用电对纯水加热，其中第一道热水漂洗温度为50℃、第二道热水漂洗温度为75℃。 4、真空干燥、风冷 通过机械手将漂洗结束的工件送入真空干燥罐内，将工件上残留的水干燥，后使用轴风机对其进行冷却。 5、真空浸渗 将冷却后的工件放在罐内升降机构内，与罐体下部足够淹没工件框的浸渗液一起接受真空泵的作用，去除工件缺陷内和少量溶入浸渗液中的空气，在对罐体抽真空的过程中会有有机废气排出。在降压没有发生变化的密闭罐内，升降机构在PLC控制下带动工件下降直至被浸渗液全部淹没，保证足够的时间使用浸渗液充分渗透到产品缺陷的每个角落。此过程不加热。 6、六向离心甩胶 浸渗工艺完成后，产品表面及盲孔内残留大量的浸渗液，在六向离心甩胶罐中电动机通过联轴器使用脱液框转动，依靠转动时的离心力将产品上附着的浸渗液甩出并回收，脱液罐最高转速为70r/min，产品表面残留的浸渗剂脱出并自动回收到浸渗罐中。 7、翻转清洗/沥干、翻转漂洗/沥干 甩胶工艺完成后，将工件依次经过翻转清洗/沥干罐、翻转漂洗/沥干罐中清洗工件表面残留的浸渗液，利用翻转系统，配合喷淋水嘴的设计，大量的清水由喷漆水嘴喷向旋转的工件上，清洗罐内的工件在旋转的同时进行循环水清洗。清洗结束，开启翻转系统，将工件表面的积水甩掉。该过程使用常规自来水清洗，无需加热。 8、热水固化 固化罐将浸渗、清洗后的工件浸泡到热水中，水热为电加热，温度90-92℃，使浸渗到工件缺陷内的浸渗液固化达到堵漏的效果。为了防止工件浸泡到热水中发生原电池反应而导致的表面发黑，因此在固化水中加入4%的缓蚀剂。 9、真空干燥 固化后的工件放入真空干燥罐内，通过真空泵降低罐内压力，使得产品表面、盲孔、缺陷内的水汽化，汽化后的水蒸气被真空泵吸出排出罐外，进而使得工件干燥，此过程不需加热。 10、下料 工艺完成后，机械手将工件框放至下料工位。 图2-3 浸渗生产线工艺流程及产排污节点图 二、产排污环节 1、废气 G1：真空浸渗罐抽真空排气环节产生的有机废气； 2、废水 W1：生活污水； W2：纯水制备废水； W3：脱脂废水； W4：清洗废水； W5：固化废水。 3、噪声 N1：纯水制备机、浸渗设备、废水处理系统及废气处理系统运行时产生的噪声。 4、固体废物 S1：脱脂液、浸渗固化液、缓蚀液包装桶； S2：废机油； S3：废油桶。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程概况 太重榆液长治液压有限公司成立于2014年，位于长治市屯留区康庄工业园区内。太重榆液长治液压有限公司于2015年1月委托北京北方节能环保有限公司编制完成了《太重榆液长治液压有限公司高性能液压产品自主化产业基地建设项目环境影响报告书》，2015年3月16日屯留县环境保护局以“屯环函〔2015〕10 号”文对该项目环境影响报告书进行了批复；2018年12月，山西科利华环境检测有限公司编制完成《太重榆液长治液压有限公司高性能液压产品自主化产业基地建设项目竣工环境保护设施验收报告》，2018年12月27日组织专家组进行验收，会后专家组认为该项目具备竣工环境保护验收条件，同意通过竣工验收。2021年9月，山西致奕环保科技有限公司编制完成《太重榆液长治液压有限公司喷漆工序VOCs治理设施提标改造竣工环境保护验收报告》，改造后项目喷漆工序废气VOCs治理设施由“水帘喷漆柜+滤棉净化装置吸附+UV光氧催化”变为“干式过滤+活性炭吸附脱附催化燃烧设施”，2021年9月20日，公司组织专家组进行现场验收，会后专家组认为该公司喷漆工序VOCs治理设施提标改造符合竣工环境保护验收条件，同意通过验收。2023年10月17日，太重榆液长治液压有限公司进行了固定污染源排污变更登记，登记编号为：91140424097535668F001Y，有效期：2023年10月17日至2028年10月16日。 表2-9 产品生产一览表 序号; 产品名称; 规格等级（Mpa）; 设计产能（万台）. 1; 叶片泵、真空泵; 20; 50. 2; 工程机械齿轮泵; 35; 30. 3; 农机齿轮泵; 25; 40. 4; 变速内啮合齿轮泵; 20; 30. - 现有工程主要污染物排放情况 - 大气 ①现有工程大气污染源的污染防治措施如下。 表2-10 现有工程大气污染源及防治措施 序号; 污染源; 污染物; 治理措施. 1; 喷漆; 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 设置1套“干式过滤+活性炭吸附脱附催化燃烧”设施，处理后通过1根15m高排气筒排放. 2; 热处理工序; 油雾; 设置1套静电油雾处理装置，处理后通过1根 20m高排气筒排放. ②达标情况分析 根据《太重榆液长治液压有限公司2024年第四季度自行监测报告》，现工程废气污染物达标情况见下表。 表2-11 现有工程废气污染物达标情况一览表 序号; 监测点位; 污染物; 监测结果; 执行标准名称及限值、达标情况. 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 名称; 排放浓度 （mg/m3）; 达标情况. 1; 喷漆废气排放口; 苯; /; ND; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》 （DB14/2801-2023）; 1; 达标. 甲苯、二甲苯合计; /; ND; 15; 达标. 非甲烷总烃; 0.005; 0.58; 40; 达标. （2）废水 ①现有工程废水的污染防治措施 现有工程废水主要为生活污水和车间清洗、热处理等环节产生的生产废水，厂区内建有1座污水处理站，设计污水处理能力为200m3/d，处理工艺为“格栅+调节+酸化水解+接触氧化+斜管沉淀+过滤+消毒”，处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准，经园区污水提升泵排入屯留县城区污水处理厂。 ②达标情况分析 根据《太重榆液长治液压有限公司2024年第四季度自行监测报告》，现工程废水污染物达标情况见下表。 表2-12 现有工程废水污染物达标情况一览表 序号; 监测点位; 污染物; 监测结果; 执行标准名称及限值、达标情况. 名称; 排放浓度; 达标情况. 1; 污水处理站排口; pH; 7.5; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准; 6.5~9.5; 达标. SS; 未检出; 400; 达标. COD; 314; 500; 达标. BOD5; 133; 350; 达标. 氨氮; 7.54; 45; 达标. 石油类; 0.1; 15; 达标. （3）噪声 ①现有工程噪声污染防治措施 - 现有工程噪声源主要来自生产设备噪声和动力设备噪声，生产型设备选用性能优良、运行噪声小的设备，并设置基础减振，生产设备全部布置于厂房内，部分设备安装在隔音室内。 - ②达标情况分析 根据《太重榆液长治液压有限公司2024年第四季度自行监测报告》，现工程厂界噪声达标情况见下表。 表2-13 现有工程厂界噪声达标情况一览表 序号; 监测点位; 监测结果dB（A）; 执行标准名称及限值、达标情况. 昼间; 夜间; 名称; 标准值; 达标情况. 1; 1#（厂界东）; 53.0; 45.4; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 昼间60dB（A）；夜间50dB（A）; 达标. 2; 2#（厂界东）; 52.9; 44.0; 达标. 3; 3#（厂界南）; 52.1; 43.4; 达标. 4; 4#（厂界南）; 51.9; 44.7; 达标. 5; 5#（厂界西）; 52.9; 44.1; 达标. 6; 6#（厂界西）; 53.5; 44.1; 达标. 7; 7#（厂界北）; 54.5; 44.6; 达标. 8; 8#（厂界北）; 53.9; 45.0; 达标. （4）固废 现有工程固体废物排放情况如下。 表2-14 现有工程固体废物产生及处置情况一览表 固废名称; 固废类型; 污染治理措施. 生活垃圾; /; 集中收集，交由环卫部门清运. 废金属屑; 一般工业固废; 集中收集外售废品回收公司. 废矿物油、废淬火油、隔油池废油、废油桶、污泥、废有机溶剂、废切削液、漆渣、废漆桶、废滤棉、废活性炭; 危险废物; 集中收集暂存至危险废物贮存设施内，后委托有资质单位处置. 3、现有工程存在的环境问题及“以新带老”措施 本项目现有废气、废水、噪声等污染治理设施运行正常，各项污染物排放浓度均低于现行污染物排放标准，现有危废贮存库已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求做好防渗措施，并建设导流槽、集液池等风险防控措施。现有工程不存在环境问题，无“以新带老”措施。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 略 略 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 本项目环境空气保护目标如下。 表3-4 环境空气保护目标表 保护目标名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境 功能区; 相对方位; 距厂界距离. 经度; 纬度. 康庄村; 112°58′59.790″; 36°13′19.690″; 居民; 1472人; 二类区; SW; 62m. 2、地表水环境 距离本项目最近的地表水体为漳泽水库，位于项目区东北侧约5.29km处。项目产生的生产废水经浸渗设备废水处理系统处理后排入市政污水管网，后进入屯留县城区污水处理厂。 3、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 4、地下水环境 本项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 （1）本项目施工期施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，具体数值见表3-5。 表3-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 项目; 区域; 浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. - 项目运营期产生的废气为浸渗过程产生的非甲烷总烃，厂区内无组织非甲烷总烃排放限值执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB14/2801-2023）“表2 大气污染物无组织排放限值”；厂界无组织非甲烷总烃排放限值执行原长治市环境保护局《关于进一步加强重点行业挥发性有机物（VOCs）污染治理的通知》（长环发〔2017〕100号）中企业边界排放限值：2.0mg/m3。具体执行标准及限值如下。 表3-6 大气污染物排放标准 污染源类型; 污染物名称; 执行标准; 排放限值; 污染物排放监控位置. 厂区内无组织; 非甲烷总烃; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB14/2801-2023）; 监控点处1h平均浓度值; 6mg/m3; 在厂房外设置监控点. 监控点任意一次浓度值; 20mg/m3. 厂界无组织; 非甲烷总烃; 《关于进一步加强重点行业挥发性有机物（VOCs）污染治理的通知》（长环发〔2017〕100号）; 2.0mg/m3; 企业边界外. 2、废水 项目产生的生产废水经浸渗设备废水处理系统处理后排入市政污水管网，后进入屯留县城区污水处理厂。污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准。 表3-7 《污水排入城市下水道水质标准》（A级） 单位：mg/L 污染物项目; 限值 （间接排放）; 污染物项目; 限值 （间接排放）; 污染物项目; 限值 （间接排放）. pH; 6.5~9.5; BOD5; 350; 阴离子表面活性剂; 20. 悬浮物; 400; COD; 500; 溶解性总固体; 1500. 总氮; 70; 氨氮; 45; 动植物油; 100. 3、噪声 项目施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的标准，标准限值见表3-8。 表3-8 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025） 单位：dB（A） 噪声限值Leq; 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体数据见表3-9。 表3-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物 （1）采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物，贮存过程满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求； （2）危险废物临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 根据山西省生态环境厅“关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知”（晋环规〔2023〕1号）要求，纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增主要污染物排放总量指标的，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 本项目属于金属表面处理项目，浸渗过程中产生极少量的挥发性有机物无组织排放，故本项目无申请核定主要污染物排放总量指标。 本项目运营期废水经处理达标后排入市政污水管网，后进入屯留县城区污水处理厂，经与生态环境管理部门核实，屯留县城区污水处理厂排水已落实污染物总量控制指标，本项目废水污染物无需核定水污染物总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 |  | 本项目在太重榆液长治液压有限公司现有厂房内建设，不存在土建工程，施工期主要为设备安装产生的环境影响。采取的环保措施如下： 1、施工期废气防治措施 施工期存在的主要废气污染源来自设备安装过程中板材切割、材料搬运，以及打孔等工序产生的扬尘。环评要求项目设备安装时进行的切割、打孔等操作在厂房内进行，及时清扫地面的尘屑，减少过程中扬尘对外环境的影响。 2、施工期废水防治措施 项目施工期产生的废水较少，以施工人员产生的生活污水为主。项目场地不设置就餐场所及宿舍，故不产生餐饮废水。现场施工人员太重榆液长治液压有限公司内现有卫生设施，生活污水排入公司污水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入屯留县城区污水处理厂。 3、施工期固体废物防治措施 施工期产生的固体废物主要是设备安装时产生的废弃边角料及工人生活垃圾。环评要求建设单位加强设备安装过程中的管理，保证材料充分利用，减少废料产生，多余废料集中收集外售废品回收站；施工人员生活垃圾及时收集，并由当地环卫部门统一清运、处理。施工期固废经妥善处置后，对环境影响不大。 4、施工期噪声防治措施 本项目施工期噪声主要产自板材切割、钻孔和设备安装等施工活动，过程中不使用大型机械设备。环评要求建设单位在设备安装施工过程中使用状况良好的机械设备，以减少噪声源强，在进行高噪声作业时关闭门窗并且尽量安排在昼间进行，同时避免在夜间进行设备安装作业。本项目施工期较短，随着装修及设备安装工作的完成，噪声对周边环境的影响随即消失。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 |  | 一、环境空气影响因素及治理措施分析 1、源强核算及污染治理 G1：浸渗过程产生的有机废气 本项目浸渗工序的废气排放环节为真空浸渗罐的抽真空排气环节。项目对工件进行浸渗过程时使用的浸渗固化液中含有有机成分，进行浸渗操作时，需将浸渗固化液和机油泵泵体一同放入真空浸渗罐内，使用真空泵将浸渗固化液和机油泵泵体缝隙中含有的空气排出，该过程浸渗固化液中含有的挥发性有机物一同排出。 项目浸渗固化液年使用量为8t/a，密度为1.05t/m3。根据厂家提供的浸渗固化液成分检测报告，项目所使用的浸渗固化液中VOCs含量检测结果为未检出。根据生态环境部关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知，文件指出“大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代，使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施”，本项目使用的浸渗固化液中VOCs含量为未检出，可不设置废气末端治理设施，采取无组织方式排放。 综上所述，本项目建设不会对周边环境敏感目标及周围大气环境造成影响。 二、水环境影响因素及治理措施分析 1、废水产生及排放情况 本项目产生的废水主要为生活污水和生产废水，生产废水包括纯水制备废水、脱脂废水、清洗废水、固化废水。 1）生活污水 本项目不新增劳动定员，生活污水排放量与项目建设前保持一致。生活污水排入公司现有污水处理站内处理后排入市政污水管网，最终排入屯留县城区污水处理厂，对现有污水处理厂无影响。 2）生产废水 本项目建设一套污水处理系统，处理工艺为“调节+絮凝池+气浮+多级水解酸化+生物接触氧化池+二沉池”，新建一条排水管路与市政污水管网连接。项目生产废水经污水处理系统处理后通过单独的排放口排入市政污水管网，最终进入屯留县城区污水处理厂。本项目废水不经过现有污水处理站处理，与现有工程废水分开收集、处理和排放。 ①纯水制备废水 本项目使用纯水的工序为脱脂、脱脂清洗、固化，经计算该工序年用新水量为72.91+190.93+95.47=359.31m3/a，纯水制备率为70%，则项目纯水制备废水产生量为107.79m3/a。纯水制备环节产生的浓水（含盐量≤500mg/L，主要污染物为 SS、TDS），水质简单，无有毒有害污染物，进入本项目污水处理系统后，可通过絮凝、气浮工序去除 SS，通过生物接触氧化工序降解少量有机物，浓水进入处理系统不会增加处理负荷，也不会影响出水水质，纯水制备浓水进入本项目污水处理系统可行。 ②脱脂废水 本项目脱脂单次用水量为0.97m3，年总计更换48次，则脱脂废水产生量为46.56m3/a。 ③清洗废水 本项目共设置四个清洗罐，单次单罐充填水量为1.27m3，年总计更换48次，则清洗废水产生量为243.84m3/a。 ④固化废水 本项目脱脂单次用水量为1.27m3，年总计更换48次，则脱脂废水产生量为60.96m3/a。 2、污水治理设施的可行性分析 针对浸渗生产线新建一套污水处理设施，设计处理规模为10m3/d。结合项目生产特点，项目废水为间歇性排放，设备每运行5天进行1次统一换水，经计算，本项目单次污水排放量为9.94m3，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、石油类等，该设备工艺和规模满足本项目要求。 （1）工艺流程 浸渗生产线污水处理工艺采用“调节+絮凝池+气浮+多级水解酸化+生物接触氧化池+二沉池”，生产废水在收集调节池中调节水质水量后，经泵提升至絮凝池中，在混凝剂和絮凝剂的络合作用下，将废水中悬浮物和部分有机物络合形成大颗粒絮状体，再自流进入气浮机中，在气浮机溶解微气泡的作用下，将络合絮状体带出气浮水面，再通过刮渣板将浮渣刮出，自流至污泥干化池，气浮清水自流至水解酸化池，经水解酸化池氧化分解后，进一步提高废水的可生化性，再进入生物接触氧化池，在好氧细菌的作用下吸收、分解废水中的有机物，达到净化水质的作用；好氧池的泥水混合物流入二沉池，在沉淀池中进行泥水分离，上清液流入清水池达标排放，底部污泥回流至生化段，剩余污泥定期排入污泥干化池进行自然干化，干化后的干泥定期交有资质的单位无害化处置，滤液通过管道流入收集调节池进行二次处理。 图4-1 污水处理工艺流程图 （2）配套设备及技术参数 表4-1 污水处理设施各单元参表 污水处理单元; 尺寸; 总高; 有效水深; 有效容积; 水力停留时间; 功能. 调节池; 2.0m × 2.0m; 3.0m; 2.5m; 10m3; 24h; 调节水质、均衡水量，滤液回流至此二次处理. 絮凝池; 1.0m × 1.0m; 2.0m; 1.5m; 1.5m3; 25min; 通过混凝剂 / 絮凝剂络合形成大颗粒絮状体，降低 SS、提高可生化性. 气浮池; 1.0m × 1.0m; 2.5m; 1.8m; 1.8m3; 1h; 溶解微气泡带起絮状体，浮渣刮至污泥干化池，清水自流至水解酸化池. 多级水解酸化池; 1.65m ×0.8m; 3.0m; 2.5m; 3.3m3; 8h; 水解酸化提高可生化性，生物接触氧化通过好氧细菌分解有机物. 生物接触氧化池; 1.3m ×0.65m; 3.5m; 3.0m; 2.5m3; 6h. 二沉池; 0.9m×0.45m; 2.5m; 2.0m; 0.8m3; 2h; 泥水分离，上清液至清水池达标排放，底部污泥回流生化段，剩余污泥排至污泥干化池. 污泥干化池; 1.3m×0.65m; 1.2m; 0.8m; 0.68m3; 储存5d; 自然干化，干泥交由有资质单位处置，滤液回流至收集调节池. 清水池; 0.9m ×0.5m; 2.5m; 2.0m; 0.9m3; 2h; 暂存达标出水，实现达标排放. （3）进出水质分析 1）项目各环节废水污染因子及排放源强 表4-2 本项目废水污染因子及源强表（单位：mg/L） 废水类型 污染因子; COD; BOD5; SS; NH3-N; pH; 石油类. 纯水制备废水; 30~50; 10~20; 20~30; 0~5; 6.5~7.5; 0. 脱脂废水; 800~1000; 300~400; 200~300; 0~5; 7.0~8.0; 50~80. 清洗废水; 200~300; 80~100; 100~150; 0~5; 6.5~7.5; 10~20. 固化废水; 100~150; 40~60; 50~80; 0~5; 8.0~9.0; 0. 混合废水; 350~450; 120~180; 100~150; 0~5; 7.0~8.5; 20~30. 2）设计出水水质 表4-3 出水水质情况表（单位：mg/L） 污染因子; COD; BOD5; SS; NH3-N; pH; 石油类. 设计出水水质; ≤300; ≤100; ≤100; ≤3.0; 6~9; ≤10. 综合分析，项目废水经处理后可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的A等级排放标准，故该污水处理设施从处理量和水质达标性方面均可满足项目污水处理需求。 3、“三本账”统计 本项目“三本账”情况见表4-4。 表4-4 本项目污染物排放量统计（单位：t/a） 类别; 污染物; 现有工程实际排放量; 许可排放量; 本项目工程排放量; “以新带老”削减量; 工程完成后总排放量; 增减量变化. 废水; COD; 3.63; /; 0.018; /; 3.648; +0.018. 氨氮; 0.087; /; 0.001; /; 0.088; +0.001. |

|  | 三、声环境影响因素及治理措施分析 1、噪声源 本项目噪声源主要为浸渗设备、纯水机、污水处理设备和风机等，噪声源强为65～80dB（A）。 表4-5 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外距离/m; 建筑物外噪声声压级/dB（A）. 声压级/距声源距离）/（dB(A)/m; X; Y; Z. 1; 浸渗设备; 80/1; 采用低噪声设备，合理调整设备布置，主要生产设备采用隔声、距离衰减等治理措施。; 266.63; 191.43; 1; 78.95; 59.09; 2班/天，8h/班; 20; 1; 33.09. 266.63; 191.43; 1; 67.34; 59.09; 20; 1; 33.09. 266.63; 191.43; 1; 112.11; 59.08; 20; 1; 33.08. 266.63; 191.43; 1; 37.25; 59.11; 20; 1; 33.11. 2; 纯水机; 65/1; 256.26; 195.67; 1; 74.06; 44.09; 2班/天，8h/班; 20; 1; 18.09. 256.26; 195.67; 1; 77.37; 44.09; 20; 1; 18.09. 256.26; 195.67; 1; 116.98; 44.08; 20; 1; 18.08. 256.26; 195.67; 1; 27.16; 44.14; 20; 1; 18.14. 3; 风机; 70/1; 249.66; 187.19; 1; 82.11; 49.09; 2班/天，8h/班; 20; 1; 23.09. 249.66; 187.19; 1; 84.58; 49.09; 20; 1; 23.09. 249.66; 187.19; 1; 108.93; 49.08; 20; 1; 23.08. 249.66; 187.19; 1; 20.06; 49.09; 20; 1; 23.19. 4; 污水处理设备; 75/1; 257.67; 173.99; 1; 95.79; 51.09; 2班/天，8h/班; 20; 1; 25.09. 257.67; 173.99; 1; 77.56; 51.09; 20; 1; 25.09. 257.67; 173.99; 1; 95.26; 51.09; 20; 1; 25.09. 257.67; 173.99; 1; 27.26; 51.14; 20; 1; 25.14. |
| --- | --- |

|  | 2、防治措施 为减小项目噪声对周围声环境的影响，本环评提出以下噪声防治措施： ①厂房内设备合理布局，将高噪声源设备尽量远离厂界； ②设备安装时采取基础减振； ③产噪设备应定期检查、维修，不符合要求的要及时更换，防止机械噪声和振动加大。 ④加强管理建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 ⑤应重视操作人员的个人防护，在工作期间要佩戴隔声耳塞或隔声耳罩，减轻对操作者的危害。 通过采取以上措施后，本项目运营期噪声对周围环境影响较小。 3、噪声预测 1）预测模式选择 本次评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）推荐的噪声传播衰减方法进行预测，预测模式如下。 （1）噪声衰减预测模式 A. 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0) 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 噪声贡献值：由建设项目自身声源在预测点产生的声级。 噪声贡献值（Leqg）计算公式为： 式中：Leqg——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 噪声预测值：预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 2）预测受声点选择 由于噪声局限性、易变性等特点，本次将预测受声点选择在厂界四周。 4、预测结果 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）推荐的公式进行噪声预测，项目噪声预测结果见表4-6。 表4-6 厂界噪声预测结果与达标分析 编号; 预测点; 预测时段; 预测贡献值 dB（A）; 现状监测值 dB（A）; 叠加值 dB（A）; 标准值; 达标情况. 1#; 厂界 东侧; 昼间; 38.93; 53.0; 53.17; 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A）; 达标. 夜间; 38.93; 45.4; 46.28. 2#; 厂界 东侧; 昼间; 38.08; 52.9; 53.04. 夜间; 38.08; 44.0; 44.99. 3#; 厂界 南侧; 昼间; 13.57; 52.1; 52.1. 夜间; 13.57; 43.4; 43.4. 4#; 厂界 南侧; 昼间; 10.24; 51.9; 51.9. 夜间; 10.24; 44.7; 44.7. 5#; 厂界 西侧; 昼间; 12.83; 52.9; 52.9. 夜间; 12.83; 44.10; 44.10. 6#; 厂界 西侧; 昼间; 5.66; 53.5; 53.5. 夜间; 5.66; 44.10; 44.10. 7#; 厂界 北侧; 昼间; 25.53; 54.5; 54.51. 夜间; 25.53; 44.6; 44.65. 8#; 厂界 北侧; 昼间; 38.91; 53.9; 54.04. 夜间; 38.91; 45.0; 45.96. 由表4-6可知，本项目运营期主要噪声源对厂界四周的噪声叠加值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）要求。 因此，本项目营运期噪声不会对周围声环境产生明显的不利影响。 四、固体废物影响因素及治理措施分析 1、固体废物产生及利用处置情况 本项目不新增劳动定员，故生活垃圾产生量不增加。项目固体废物主要分为一般工业固体废物和危险废物，其中一般工业固体废物有缓蚀液、脱脂液和浸渗固化液的废弃包装桶，危险废物为设备维护时产生的废机油和废油桶。 1）一般工业固废 ①废弃包装桶 本项目年使用脱脂液1.2t、浸渗固化液8t、缓蚀液3t，包装规格分别为25kg/桶、200kg/桶、25kg/桶，故产生脱脂液废包装桶48个、浸渗固化液废包装桶40个、缓蚀液废包装桶120个，脱脂液和缓蚀液包装桶质量为1.5kg/个，浸渗固化液包装桶质量为20kg/个，则本项目废弃包装桶的产生量为1.05t/a。 2）危险废物 ①废机油 生产机械设备需进行定期保养维修，废机油产生量约为0.02t/a，暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。 ②废油桶 设备维修时废油桶产生量为1个，为0.001t/a。 表4-7 固体废物产生情况及处置利用情况表 主要生产单元; 固体废物名称; 固废分类; 产生量（t/a）; 综合利用量（t/a）; 处置量 （t/a）; 综合利用或处置方式. 脱脂; 脱脂液废弃包装桶; 一般固体废物; 1.05; 0; 1.05; 由厂家回收. 浸渗; 浸渗固化液废弃包装桶. 固化; 缓蚀液废弃包装桶. 设备维修; 废机油; 危险废物; 0.02; 0; 0.02; 委托资质单位定期处置. 废油桶; 0.001; 0; 0.001. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目产生的危险废物汇总表见表4-8。 表4-8 危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.02t/a; 设备维护保养; 液态; 碳氢化合物; T，I; 60m2危废贮存库暂存，定期委托有资质单位处置. 3; 废油桶; HW49; 900-041-49; 0.001t/a; 固态; 聚合物等固体有机物; T/In. 2、环境管理要求 ①危险废物贮存设施 贮存设施建设要求 本项目运营后，危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间；若由于危废处置单位暂时无法转移危废，需将危废暂时存储在项目厂区内，则需修建临时贮存场所，且暂存期不得超过一年。 厂区内现有一座危废贮存库，位于厂区西侧，建设面积60m2，厂内危险废物贮存设施建设已按以下要求建设完成： ①危废贮存设施应具有独立的封闭空间，具备防风、防晒、防雨、防漏、防渗及防腐等环境污染防治措施； ②根据危险废物类别、数量、形态和污染防治等要求设置贮存分区，按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置分区标志，避免不相容的危险废物接触、混合； ③贮存设施内地面、墙面裙脚、截堵泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等采用坚固的材料建造，表面无裂缝； ④危废贮存库内应设集液池、四周设导流渠，地面全部做防渗防腐处理，结合本项目实际情况，其集液池容积不应小于0.1m3； ⑤危废贮存库地面及裙脚采取表面防渗措施，地面素土夯实；3:7灰土基层200mm；基础层采用C25抗渗混凝土浇筑，抗渗混凝土的抗渗等级不小于P8，厚度在200mm以上；玻璃丝布环氧树脂防腐。 2）容器及包装物要求 ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容； ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，容器、包装物满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求； ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏； ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏； ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形； ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 3）贮存设施运行管理要求 ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入； 危险废物贮存设施标志; 危险废物识别标识. ②定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好； ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理； ④按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1258-2022）制定危险废物管理台账并保存； ⑤建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等； ⑥建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档； ⑦采取技术和管理措施防止无关人员进入。 本项目所有危废全部进行密封保存，然后放入危废贮存库储存，贮存时间较短，定期交由资质单位处置，所有危险废物密封保存，有效地减少了废气的挥发。 表4-9 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废贮存库; 废机油; HW08; 900-214-08; 厂区西侧; 60m2; 桶装; 20t; 半年. 废油桶; HW49; 900-041-49; /; 半年. 4）危险废物暂存对环境影响分析 正常情况下，项目危险废物暂存对环境无影响，但是在风险情况下，危险废物临时暂存时发生渗漏对环境产生不利影响，因此应加强管理，严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行运行管理，本项目存在泄漏可能的危险废物为废润滑油，年产生量为0.02t，建设单位尽量在产生废润滑油后及时运走，减少可能对环境产生“二次污染”的中间贮存环节，避免危废临时贮存过程中的环境风险。 5）转移过程环境影响分析 危险废物转移应按照《危险废物转移管理办法》要求办理废物转移手续，填报转移联单，杜绝二次污染。 综上，项目生产过程中产生的各项固废均得到了合理处置或循环利用，不会对外界环境产生不良影响。 5. 其他保护措施 根据项目厂区总平面布置情况对厂区进行分区防渗。针对不同功能区，将厂区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。本项目建设于现有厂区叶片泵厂房内，原料储存利用厂房内现有原料库房，均已按要求完成防渗处理，本项目设备均为地上安装，不涉及破土作业，不对已有防渗层造成破坏，可满足项目防渗要求。区域防渗划分情况见表4-10。 表4-10 厂区区域防渗划分情况表 序号; 场地; 防渗分区; 防渗标准; 防渗方案; 备注. 1; 危废贮存库; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s; 地面素土夯实；3:7灰土基层200mm；基础层采用C25抗渗混凝土浇筑，抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，厚度在200mm以上；玻璃丝布环氧树脂防腐; 已建. 2; 喷漆房; 已建. 3; 污水处理站; 已建. 4; 叶片泵厂房; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s; 地面素土夯实；3:7灰土基层200mm；基础层采用C25抗渗混凝土浇筑，抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P6，厚度在200mm以上。; 已建. 5; 齿轮泵厂房; 已建. 6; 办公楼、食堂宿舍; 简单防渗; 基础填土层+混凝土垫层; 水泥混凝土硬化地面。; 已建. 7; 厂区其他地面; 已建. 项目位于山西省长治市屯留区康庄工业园区内，根据现场踏勘，项目周边不涉及风景名胜区和自然保护区，不涉及饮用水水源保护区和基本农田保护区，区域生态系统敏感程度较低。 其次，项目投运后，在严格落实各项污染防治措施和应急措施后，项目废气、废水、固废和噪声等均可达标排放或得到合理处置，故项目建设对周边区域生态环境影响很小。 七、环境风险影响分析 环境风险评价的目的，是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、评价依据 （1）风险调查及风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，企业所涉及的主要原辅材料及危废中，废机油属于其附录B中的风险物质。风险物质数量及其临界量如下表所示： 表4-11 环境风险物质数量及其临界量 名称; 最大储存量（t）; 是否属于风险物质; 临界量（t）; Q; Q值判定. 废机油; 0.02; 是; 2500; 0.000008; Q≤1. 合计; /; /; /; 0.000008. 因本项目涉及的风险物质Q≤1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）评价等级 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级、简单分析。根据项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。 表4-12 环境风险物质数量及其临界量 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简要分析a. a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据本项目情况，本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 2、环境风险识别 本项目危险物质、风险源分布情况以及其影响途径分析表见4-13。 表4-13 本项目危险物质分布情况以及其环境风险情景分析表 序号; 危险物质名称; 年使用/产生量; 储存位置; 风险产生环境; 影响途径. 1; 废机油; 0.02t; 危废贮存库; 泄漏; 泄漏后会污染大气、水、土壤环境. 3、环境风险分析 本项目的环境风险物质在厂区内储存过程中如果发生泄漏会污染水体和土壤环境，且大部分风险物质为易挥发物质，挥发出的废气会污染大气环境。 4、环境风险防范措施及应急要求 ①编制突发环境事件应急预案 建设单位应编制突发环境事件应急预案，建立应急组织机构，明确各岗位职责，落实环境应急工作的方针、政策，开展环境应急人员培训和应急演练计划，组织落实应急培训和演练，并开展各种环境应急的公众宣传和教育。 根据实际情况不定期地组织演练，演练计划的组织由应急组织机构负责制定和实施，同时做好记录，并进行演练的评价和总结。 ②防范措施 对风险物质储存场所，如危废贮存库、原料库等进行严格管理，落实日常巡查制度，做到及时发现，及时处置。 ③应急措施 当风险物质发生泄漏时，应立即启动突发环境事件应急预案，应急救援小组应立即赶赴现场对泄漏物进行围堵，避免污染面积扩大，用沙或泥土吸收溢出的泄漏物，然后移至安全地区。 若发生大量泄漏，泄漏物已扩散至厂区内，应急救援小组应在厂区门口进行围堵，用沙或泥土吸收溢出的泄漏物，然后移至安全地区。 若泄漏物已扩散至厂外，应立即上报长治市生态环境局屯留分局，应急组织应服从生态环境部门安排。 在应急过程中产生的洗消等附带泄漏物的物资，应集中收集，待事件终止后，全部交由建设单位协议危废处置单位合理处置。 5、分析结论 经评价提出的风险防范措施及应急措施后，可有效防止发生突发环境事件后的污染物污染环境。 八、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等要求，制定相应的环境监测计划见表 4-14。 表4-14 监测计划一览表 污染物种类; 产污环节; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 热处理; 现有; 密闭式油槽、渗碳; DA001; 油雾（挥发性有机物）; 1次/年. 喷漆房; 现有; 喷漆; DA002; 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃; 1次/年. 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物、苯、甲苯、二甲苯; 1次/年. 废水; 污水处理站出口; pH、SS、COD、BOD5、氨氮、石油类; 1次/季度. 噪声; 厂界四周; Leq(A); 1次/季度. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 浸渗废气抽真空 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB14/2801-2023） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS、BOD5 | 本项目不新增生活污水排放量，生活污水排入公司现有污水处理站内处理后排入市政污水管网，最终排入屯留县城区污水处理厂。 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准 |
|  | 脱脂废水、清洗废水、固化废水、纯水制备废水 | COD、NH3-N、SS、BOD5 | 生产废水经浸渗设备废水处理系统处理后排入市政污水管网，后进入屯留县城区污水处理厂。 |  |
| 声环境 | 生产设备、环保设备 | 噪声 | 采用低噪声设备，合理调整设备布置，主要生产设备安装隔震垫，采用隔声、距离衰减等治理措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 集中收集后交由环卫部门统一处理 | / |
|  | 脱脂、浸渗、固化 | 废包装桶 | 集中收集于库房中暂存，交由厂家回收 |  |
|  | 设备维护 | 废机油 | 暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） |
|  |  | 废油桶 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 根据项目所在地的地形特点优化地面布局，加强对现有厂区危废贮存设施、喷漆房、各生产厂房地面的维护，定期检查防渗层，保证其防渗性能不减弱。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 对风险物质储存场所进行严格管理。 当风险物质发生泄漏时，应立即启动突发环境事件应急预案，应急救援小组应立即赶赴现场对泄漏物进行围堵，避免污染面积扩大，用沙或泥土吸收溢出的泄漏物，然后移至安全地区。 若发生大量泄漏，泄漏物已扩散至厂区内，应急救援小组应在厂区门口进行围堵，用沙或泥土吸收溢出的泄漏物，然后移至安全地区。 若泄漏物已扩散至厂外，应立即上报长治市生态环境局屯留分局，应急组织应服从生态环境部门安排。 在应急过程中产生的洗消等附带泄漏物的物资，应集中收集，待事件终止后，全部交由建设单位协议危废处置单位合理处置。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 本项目建成后，企业应完善现有的环境管理组织，负责整个厂区的环保工作，负责对项目废气、废水、噪声和固体废物处理处置情况进行监督管理，履行环境管理和环境监控职责。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，太重榆液长治液压有限公司浸渗生产线建设项目从环保角度分析建设可行。

注 释 附图： 附图1 地理位置图 附图2 项目在现有厂区的位置图 附图3 项目在现有厂房的位置图 附图4 项目平面布置图 附图5 四邻关系图 附图6 环境保护目标图 附图7 屯留区地表水系图 附图8 项目与辛安泉域位置关系图 附图9 长治市生态环境分区管控图 附图10 屯留区李高乡城镇开发边界图 附图11 屯留区李高乡生态保护红线图 附图12 屯留区李高乡耕地和永久基本农田保护红线图 附图13 康庄工业园区规划图 附件： 附件1 委托书 附件2 备案证 附件3 营业执照 附件4 “三线一单”查询结果 附件5 现有环评批复 附件6 现有验收意见 附件7 VOCs治理设施提标改造验收意见 附件8 危废协议 附件9 现有自行监测报告 附件10 浸渗液VOC成分检测报告 附件11 现状监测报告 附件12 审查意见

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 挥发性有机物 | 0.019 | / | / | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 |
| 废水 | COD | 3.63 | / | / | 0.018 | / | 3.648 | +0.018 |
|  | 氨氮 | 0.087 | / | / | 0.001 | / | 0.088 | +0.001 |
| 一般工业 固体废物 | 废金属屑 | 150 | / | / | 0 | / | 150 | 0 |
|  | 废弃包装材料 | / | / | / | 1.05 | / | 1.05 | +1.05 |
| 危险废物 | 废机油 | 1.2 | / | / | 0.02 | 0 | 1.22 | +0.02 |
|  | 废乳化液 | 1 | / | / | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 废有机溶剂 | 0.48 | / | / | 0 | 0 | 0.48 | 0 |
|  | 漆渣 | 3 | / | / | 0 | 0 | 3 | 0 |
|  | 废漆桶 | 1 | / | / | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 废滤棉 | 1.5 | / | / | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
|  | 废淬火油 | 12 | / | / | 0 | 0 | 12 | 0 |
|  | 隔油池废油 | 1.2 | / | / | 0 | 0 | 1.2 | 0 |
|  | 污泥 | 10 | / | / | 0 | 0 | 10 | 0 |
|  | 废油桶 | 2 | / | / | 0.001 | 0 | 2.001 | +0.001 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①